具有防止缠纱功能的张力架

江苏圣蓝科技有限公司新研制开发了一种新型张力架，主要用于普通络筒机电子清纱器，它有效的解决了目前张力架存在的缺陷，产品已经在许多纺织厂使用近一年，使用效果很好，目前已申请专利，专利号为200920032527.7。

以前普通络筒机上使用的张力架，主要存在以下缺陷：

1. 张力架底部采用拖板形式，固定螺钉突出，并张力架基体没有圆弧角过渡，纱线高速运动过程中形成气圈，易与之挂擦，不仅纱线毛羽增加，更容易挂断纱线。

2. 张力纱碗摩擦力小，纱线切断时由于转动惯性导致缠纱。以前好多用户在使用过程中，反馈张力架使用过程容易缠纱，使用户劳动效率降低。导致我们很被动，也给我们造成一定的负面影响。

3. 安装张力纱碗的L型支柱开口朝外，纱线运动过程中由于摆动容易挂断纱线。广东一家纺织厂就使用了我们的张力架，使用过程中经常由于纱线摆动挂断纱线，我们也专门为此事进行了临时性的处理措施，但根本上没解决问题。

4. 使用陶瓷管的张力架，由于陶瓷管转动过程中与导纱杆90°拐角卡死导致陶瓷管易于破碎。以前我们的用户经常向我们提出陶瓷管易于破碎的问题，我们只能被动的给用户更换，后来干脆就发货时给用户一定数量的备件以备更换。这样我们的成本就大大增加，还给用户造成不必要的麻烦。

针对以上存在的问题，我们本着对用户负责的态度，请教行业专家，潜心实验，终于在取各家所长的基础上推出一种新型张力架，它主要有以下优点：

1. 在张力纱碗下部圆周方向均布三个凸台，在纱线切断时，张力纱碗由于高速转动惯性与凸台产生接触，增加与纱碗的摩擦力，有效的解决了缠纱现象。

2. 安装张力纱碗的支柱设计成封闭的，防止纱线运动过程中挂断。

3. 张力架底部整体结构，并张力架基体底部全部圆弧角过渡，纱线运动过程中不易与之挂擦，减少纱线毛羽。

4．张力架装陶瓷管导纱杆带有一个倾斜角度，纱线运动过程中带动陶瓷管始终位于低端

转动，远离90°拐角，防止卡死破碎。